1. Gri Dönüşüm (Gri Tonlamalı)

Anlatım: "Renkli görüntüde piksel 3 kanaldan oluşur: Mavi, Yeşil, Kırmızı. Bunları tek kanala dönüştürmek için ITU-R 601 standardının yapısının formülünü kullanıldı. Yeşile daha fazla ağırlık verilir çünkü insan gözü yeşile daha duyarlıdır."

oluştur:

Y = 0.299·R + 0.587·G + 0.114·B

Her piksel için bu formülü döngüsüyle uyguladık, cv2.cvtColorkullanmadık.

2. İkili Dönüşüm

Anlatım: "Gri görüntüdeki her pikselin bir eşik değeriyle karşılaştırılırız. Eşikten büyükse 255 (beyaz), küçükse 0 (siyah) yapılandırılır. Eşik değeri kullanıcı tarafından ayarlanabilir."

oluştur:

piksel >= eşik → 255

piksel <  eşik → 0

3. Görüntü Döndürme (Döndürme)

Anlatım: "Görüntüyü döndürmek için ters rotasyon matrisi seçeneği. Yani dışarıdaki her pikselin kaynağında nerede olduğunu hesaplıyoruz. Boşlukları doldurmak için çift doğrusal interpolasyon uyguladık: 4 komşu pikselin merkezini ortalamasını."

oluştur:

x_src = cos(θ)·(x_dst - cx) + sin(θ)·(y_dst - cy) + cx

y_src = -sin(θ)·(x_dst - cx) + cos(θ)·(y_dst - cy) + cy

4. Görüntü Kırpma (Crop)

Anlatım: "Kullanıcının verdiği x, y başlangıç ​​noktası ve genişlik/yükseklik değerlerine göre görüntü matrisinin ilgili alt bölgelerini satın alma. Numpy dizi dilimleme ile yapıldı, sınır kontrolleri eklendi."

5. Yaklaştırma / Uzaklaştırma (Yeniden Boyutlandırma)

Anlatım: "Her çıkan pikselin kaynak görüntüsündeki karşılık gelen koordinatını buluyoruz. Tam sayıya denk gelmediği için çift doğrusal interpolasyon ile 4 komşu pikseli yoğunluğu ortalıyoruz. cv2.resizekullanılıyordu."

oluştur:

src_x = dst_x × (W-1) / (yeni_W-1)

src_y = dst_y × (H-1) / (yeni_H-1)

6. Renk Uzayı Dönüşümleri

BGR → HSV

Anlatım: "Her pikselin R, G, B değerlerini 0-1 aralığına normalleştiriyoruz. Max, min ve delta değerlerini hesaplıyoruz. H (ton), S (doygunluk), V (parlaklık) değerleri formüllerle hesaplanıyor. cv2.cvtColorkullanmıyoruz."

BGR → LAB

Anlatım: "Önce BGR'yi doğrusal RGB'ye, oradan XYZ renk uzayına, sonra D65 aydınlatıcı referansıyla LAB'a dönüştürdük. Her adımla formüle ediliyor piksel piksel hesaplandı."

7. Histogram ve Histogram Germe

Anlatım: "256 elemanlı sıfır dizi oluşuyor. Görüntüdeki pikselin performansı veya indeksteki rakamı bir arttırıyoruz. Histogram genişleme ise tüm piksel değerleri 0-255 aralığına yayılıyor, kontrast artıyor."

oluştur:

yeni = (eski - min) / (max - min) × 255

8. Aritmetik İşlemler

Çıkarma

Anlatım: "İki piksel piksel mutlak farklılarını alır. Değişen bölgeler belirginleşir, aynı kalan bölgedeki karanlık görünür."

sonuç = |I1 - I2|

Çarpma

Anlatım: "Her iki görüntüyü 0-1 aralıkla normalleştirip eleman temelli çarpıyoruz, sonra 0-255'e geri seçiyoruz. Parlak bölge daha belirgin, karanlık bölge daha da kararır."

9. Kontrast Azaltma

Anlatım: "Tüm piksel değerleri 128 değer etrafında sıkıştırıyoruz. Ölçek faktörü 1 ise orijinal, 0 ise tamamen gri (düz) görüntü elde edilir."

oluştur:

yeni = 128 + factor × (orijinal - 128)

10. Konvolüsyon — Median Filtre

Anlatım: "Her piksel çevresinde bir pencere açıyoruz, penceredeki tüm değerleri sıralıyoruz ve ortadaki değeri o piksele atıyoruz. Tuz & biber gürültüsünü çok iyi temizler çünkü aşırı değerler ortanca dışlar."

11. Çift Eşikleme (Çift Eşik)

Anlatım: "İki eşik değerini belirliyoruz: düşük ve yüksek. Yüksekten büyük pikseller kesinlikle kenar, ikisi arasındakiler zayıf adaylar, düşükten küçükler kenar değil. Canny'nin parlamasının bir parçasıdır."

piksel >= yüksek → 255 (güçlü kenar)

düşük ≤ piksel < yüksek → 128 (zayıf aday)

piksel < düşük → 0

12. Canny Kenar Bulma (Sıfırdan)

Anlatım: "Canny beş adımdan oluşuyor, hepsini sıfırdan kodladık:"

- Gaussian Bulanıklaştırma — 5x5 Gaussian kernel ile konvolüsyon için miktarı en aza indirir.

- Sobel Gradyanı — Yatay ve dikey kenar şiddetlerini Sobel matrisleriyle hesaplıyoruz.

- Non-Maximum Suppression — Gradyan yönünde yerel maksimum olmayan pikselleri sıfırlıyoruz, kenarlar inceltilir.

- Çift Eşleşme — Güçlü ve zayıf kenar adayları belirleniyor.

- Histerezis — Zayıf piksel, güçlü bir komşuya sahipse kenar kabul ediliyor; yoksa siliniyor.

13. Tuz & Biber temizleme + Temizleme

Anlatım: "Rastgele seçilen pikselleri 0 veya 255 yapıyorum, bu tuz & biber gürültüsüdür. Temizlemek için ortalama filtre (ortalama) ve medyan filtre (ortanca) sistemleri kullanır. Medyan daha başarılıdır çünkü aşırı değerler göz ardı eder."

14. Hareket Bulanıklığı Filtresi

Anlatım: "Yatay bir çizgi çekirdeği oluşturuyoruz, tüm değerler eşit ağırlıklı. Belirtilen açıya döndürmek görüntüye konvolüsyon gösteriyoruz. Hareket sırasında çekilen fotoğraflardaki görünümleri simüle eder."

15. Morfolojik İşlemler

Genişleme (Dilation)

Anlatım: "Her piksel koşullarındaki esneklik elemanının maksimum değeri atıyoruz. Parlak nesneler büyür, ince çizgiler kalınlaşır."

Aşınma (Erozyon)

Anlatım: "Her piksel pozisyonunda minimum değere atıyoruz. Nesneler küçülür, yapılar incelenir."

(Açılış)

Anlatım: "Önce aşındırma, sonra genişleme. Küçük gürültü noktaları yok olur ama büyük nesneler korunur."

Kapama (Kapanış)

Anlatım: "Önce genişler, sonra aşındırma. Nesnelerdeki küçük delikler kapanır, parçalı yapılar birleşi